天津市武清区行政审批局

津武审批环审〔2025〕3号

关于天津鸿鸣生态环境科技有限公司

废活性炭资源化循环再生利用项目

环境影响报告书的批复

2401-120114-89-01-373245

天津鸿鸣生态环境科技有限公司：

你公司《关于天津鸿鸣生态环境科技有限公司废活性炭资源化循环再生利用项目环境影响报告书的请示》、天津市生态环境科学研究院出具《关于天津鸿鸣生态环境科技有限公司废活性炭资源化循环再生利用项目环境影响报告书的技术评审意见》（津环评估报告[2025]2号）及天津天发源环境保护事务代理中心有限公司编制的《天津鸿鸣生态环境科技有限公司废活性炭资源化循环再生利用项目环境影响报告书》收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容

天津鸿鸣生态环境科技有限公司拟投资17000万元（其中一期8243.56万元，二期8756.44万元），购置土地建设“废活性炭资源化循环再生利用项目”，项目位于天津市武清区京津科技谷产业园嘉园道170号，分两期建设其中一期工程拟建设一条废活性炭再生线，配套建设预处理及后处理工艺设备，建成后年处理废活性炭1万吨（涉VOCs治理废活性炭：柱状/颗粒炭4500吨、蜂窝炭1500吨；其他废活性炭：柱状/颗粒炭4000吨），本次仅建设一期工程，预留二期工程扩建位置，二期工程暂不建设，未来建设另行履行环评手续。

项目公用工程水、电由市政管网供给，办公区设置多联机组用于冬季供暖、夏季制冷，热源采用余热锅炉热蒸汽，生产区域不供热制冷。项目劳动定员44人，采取三班工作制，每班8h，年工作300天。

项目环保投资共计1245.8万元，占总投资的15.11%，主要用于施工期污染防治，运营期废气收集及治理，废水收集及处理、固体废物贮存及处置、噪声污染控制、地下水及土壤防范、环境风险防范等措施。

二、工程周围环境状况

项目位于天津市武清区京津科技谷产业园嘉园道170号。厂区东侧为嘉园道，南侧为京津科技谷污水处理厂、西侧为福通路、北侧为待建空地。

该项目建设内容符合国家和地方产业政策，选址符合地区规划，拟采用的生产过程基本符合清洁生产原则。在落实报告书提出的各项环保治理措施和加强环境管理的条件下，项目产生的各类污染物经治理后可以实现达标排放，对环境的影响可满足目前地区环境功能要求。2025年2月14日至2025年2月27日，2025年2月28日至2025年3月6日，我局将该项目环境影响评价受理信息和拟审批信息在天津市武清区人民政府网站上进行了公示，根据公众反馈意见、和项目报告书的技术评估报告及环境影响报告书的结论，在落实报告书中提出的各项环保措施和加强环境管理的条件下，从环境保护的角度分析，我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设过程中应对照环境影响报告书认真落实各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、施工期对环境的影响

项目施工期对环境的影响主要来自建设过程中产生的施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工废物等。上述影响是阶段性的，将随着施工的结束而消失。企业应在建设过程中通过施工现场隔挡、及时清整、合理安排施工时间等措施，有效降低施工期环境影响。

2、对环境空气的影响

项目产生的各类废气及食堂油烟共涉及5根排气筒，其中废活性炭仓库储存过程产生的有机废气经封闭收集后，通过1套“二级活性炭吸附装置”净化后，由1根18m高排气筒（P1）排放；破碎工序、后处理工序产生的含尘废气经负压收集后，通过1套“1#布袋除尘器”处理后，由1根21.5m高排气筒（P2）排放；卸料及转运过程产生的含尘废气经集气罩收集，筛分装置产生的含尘废气经封闭管道收集，上述含尘废气一同通过1套“2#布袋除尘器”处理后，由1根21.5m高排气筒（P3）排放；回转窑及焚烧炉产生的再生烟气经封闭管道收集后，通过1套“再生烟气焚烧+SNCR脱硝+急冷+干式脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+二级碱喷淋”装置处理后，由1根55m高排气筒（P4）排放；食堂油烟经高效油烟净化器处理后，由屋顶1根排气筒（P5）排放。

根据报告书结论，P1排气筒排放的苯、甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃、TRVOC排放浓度及排放速率均能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2020）中“其他工业”的相关限值要求，乙酸乙酯、乙酸丁酯的排放速率及臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/ 059-2018）中相应标准限值要求；P2、P3及其等效排气筒排放的颗粒物排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求；P4排气筒排放的颗粒物、CO、NOx、SO2、HF、HCl、汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二噁英类的排放浓度满足参照执行的《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中相关限值要求，非甲烷总烃、TRVOC排放浓度及排放速率均能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2020）中“其他工业”的相关限值要求，氨（氨逃逸）排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/ 059-2018）中相应标准限值要求；P5排气筒排放的食堂油烟排放浓度满足《餐饮业油烟排放标准》（DB12/ 644-2016）中相关限值要求。

项目上料产生的含尘废气经集气口收集后，经管道送入回转窑再生，未被收集的废气以无组织形式排放；粉料仓装卸废气经仓顶过滤装置过滤后在车间无组织排放，经预测，厂界处颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。

3、对地表水环境的影响

项目产生的原料库地面冲洗废水、洗车废水经 “滤网+活性炭过滤”后全部回用于原料库地面清洗及车辆冲洗，实验废水和碱喷淋废水、锅炉排污水经 “压滤+活性炭过滤”后，全部回用于废气处理装置中的急冷塔作为补水，离子交换树脂再生水、冷却塔排污水与生活污水由厂区污水总排口进入市政污水管网。根据报告书结论，废水总排放口处各污染物满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中三级限值要求，最终经市政管网排入京津科技谷污水处理厂进一步处理。

在正常状况下经防渗处理后，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。非正常状况下，压滤池池体发生破损泄漏时，在落实报告书提出的防渗措施后，污染物氨氮的最大超标距离均未超出厂界范围。项目建成后不会对地下水环境质量造成明显不利影响。

4、对声环境的影响

项目噪声源主要为室内生产设备、泵类、室外风机等。采取选用低噪声设备、减振、隔声、距离衰减等措施并合理布置噪声源位置，四侧厂界处昼夜间噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

5、对固体废物对环境的影响

项目产生的废活性炭、灰渣及除尘灰、实验废物、再生线废布袋、废活性炭包装、废机油、压滤机滤泥等属于危险废物，经新建危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置；废离子交换树脂属于一般固体废物，外售物资回收部门；生活垃圾定期委托城管部门清运。在落实了固体废物收集、厂内暂存及处置措施后，项目产生的固体废物不会对环境构成显著影响，不会产生二次污染。

6、对土壤环境的影响

项目主要通过垂直入渗对土壤环境产生影响，垂直入渗主要为压滤池池体破损泄漏，在落实报告书提出的分区防渗要求和应急措施的前提下，污染物通过垂直入渗对土壤的环境影响较小。

7、环境风险

经物质危险性识别，项目实施后涉及的危险物质为二噁英类、HCl、CO、NaOH溶液、管道天然气（甲烷）、柴油等。项目主要风险为上述物质泄漏对周围环境造成的影响。报告书明确提出了环境风险事故的防范、减缓措施，并对突发环境事件应急预案的编制提出了要求，在落实报告表提出的各项防范措施的基础上，风险可防控。

8、总量控制

项目污染物预测排放总量：NOx 16.40t/a，VOCs 5.548t/a、COD 0.827 t/a，氨氮0.050 t/a。应依据《天津市重点污染物排放总量控制管理办法（试行）》对新增重点污染物排放总量控制指标进行替代。

四、该项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五、加强对建筑施工的管理，制定并实施控制建筑施工扬尘及建筑施工垃圾污染防治的有效措施，遵守建筑施工行业的作息时间，文明施工，杜绝建筑噪声扰民问题的发生，确保建筑施工场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、工程设计与项目建设应重点做好以下工作

1、落实废气治理设施，加强治理设施的运行管理，确保长期稳定达标排放。

2、落实废水收集和治理措施，做好废水的环保管理。

3、主要噪声源应合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达标。

4、做好固体废物的收集、暂存、处置工作，严格落实各类固体废物处置去向，避免二次污染。认真履行危废管理责任，做好危废转运记录。

5、落实土壤、地下水防范措施，定期监测，确保土壤、地下水污染的范围可防可控。

6、严格环境风险管理，完成突发环境事件应急预案备案工作，落实各项风险防范、减缓措施；加强环境风险防范和管理工作，并定期组织员工演练。

7、按照相关技术要求，做好排污口及采样平台的规范化建设工作，认真落实日常环境监测计划。

8、按照《关于印发天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案的通知》，认真落实对本项目环保设施及对应的产污设备安装工况用电监控系统的设置要求。

9、按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

七、项目适用的主要相关标准

（一）GB3095-2012《环境空气质量标准》及修改单；

（二）GB3096-2008《声环境质量标准》3类；

（三）GB3838-2002《地表水环境质量标准》；

（四）GB/T14848-2017《地下水质量标准》；

（五）GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》；

（六）GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；

（七）GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类；

（八）DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》；

（九）GB18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》；

（十）GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；

（十一）DB12/ 644-2016《餐饮业油烟排放标准》；

（十二）DB12/ 059-2018《恶臭污染物排放标准》；

（十三）DB12/356-2018《污水综合排放标准》；

（十四）GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；

（十五）GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》及修改单；

（十六）HJ2025-2012《危险废物收集、贮存、运输技术规范》。

八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或使用。

九、建设单位如涉及脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施的项目，应开展安全风险辨识。

十、项目竣工后，建设单位必须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。

十一、请武清区生态环境局及相关部门做好该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

特此批复

二〇二五年三月七日